NEXXA AI ROBOTICS PLATFORM | TECHNICAL SPECIFICATION

คู่มือการเชื่อมต่อระบบและโพรโทคอลสื่อสาร
Nexxa AI Brain ⟷ ESP32 Robot Hardware Integration Manual

เอกสารระบุข้อกำหนดอินเทอร์เฟซ (Interface Control Document: ICD) สเปกการส่ง-รับค่า REST API, โครงข่าย Real-time SSE, กลไกการตอบกลับสถานะงาน (Task Feedback Loop), แผนผังวงจรฮาร์ดแวร์ Pinout และซอร์สโค้ด C++ ตัวอย่างสำหรับติดตั้งใช้งานจริงบน ESP32

| รายการข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อระบบ (System Name) | Nexxa AI Voice Robot Assistant (OLED UI + AI Brain + Hardware Microcontroller) |
| เวอร์ชันเอกสาร (Version) | v2.4.0 (Production Ready / Hardware Bidirectional Contract Verified) |
| สถาปัตยกรรม (Architecture) | Client-Server Microservices: Node.js (AI Brain) ⟷ REST/SSE ⟷ ESP32 (Actuators) |
| ภาษาและเทคโนโลยีหลัก | JavaScript (Node.js, Web Speech API, Edge-TTS, Gemini 3.5 Flash) + C++ (Arduino/PlatformIO) |
| โพรโทคอลสื่อสารหลัก | HTTP REST (JSON Payload) + Server-Sent Events (SSE) + TCP/IP WiFi 802.11 b/g/n |
| ผู้จัดทำ (Architect) | Nexxa AI Engineering Team (สำหรับการส่งมอบวิศวกรฮาร์ดแวร์และผู้พัฒนานำไปใช้งานต่อ) |
| สถานะการทดสอบ (Test Status) | ผ่านการทดสอบอัตโนมัติ 100% ทุกชุด (System, Scope, Speech, Feedback Sync) |

✅ สรุปสาระสำคัญในการนำเอกสารนี้ไปใช้งาน (Executive Summary) เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้วิศวกรฮาร์ดแวร์, นักพัฒนาระบบฝังตัว (Embedded Developer), หรือผู้ร่วมทีมคนอื่น สามารถนำไปเชื่อมต่อเข้ากับหุ่นยนต์จริงที่มี ESP32 ได้ทันทีโดยไม่ต้องคาดเดารูปแบบข้อมูล ระบบ Nexxa ในโฟลเดอร์นี้ทำหน้าที่เป็น 'สมองกลปัญญาประดิษฐ์ (AI Brain)' 100% รับผิดชอบเรื่องการฟังเสียงผู้ใช้ (STT), การคิดวิเคราะห์คำสั่ง (Gemini LLM / NLP), การแสดงอารมณ์ใบหน้า OLED, และการสังเคราะห์เสียงพูดตอบรับภาษาไทย (Neural TTS) หุ่นยนต์จริง (ESP32) ทำหน้าที่เป็น 'ร่างกายกายภาพ (Physical Body)' รับผิดชอบการขับเคลื่อนมอเตอร์, อาร์มแขนกลหยิบจับ, เซนเซอร์ตามเส้น และต้องส่งสถานะผลงาน (Success/Failed) กลับมาที่สมองตามสเปกในคู่มือนี้

1. ภาพรวมสถาปัตยกรรมและการแบ่งหน้าที่ (System Architecture & Separation of Concerns)

ระบบ Nexxa ถูกออกแบบตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่แยกส่วนระหว่าง **'ปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลคำสั่ง (AI Brain)'** และ **'ระบบควบคุมฮาร์ดแวร์กายภาพ (Hardware Controller)'** อย่างเด็ดขาดผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้สามารถพัฒนา, ทดสอบ, และอัปเกรดทั้งสองส่วนได้โดยอิสระจากกัน:

1. Nexxa AI Brain (ซอฟต์แวร์สมองกล): ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบ (Central Hub) ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์/บอร์ดประมวลผล (PC / Mini-PC / Raspberry Pi / LattePanda) รัน Node.js Server พอร์ต 8000

- ส่วนรับเสียง (Voice Listener): รับเสียงภาษาไทยแบบเรียลไทม์ผ่านไมโครโฟน โดยใช้ Web Speech API พร้อมเทคโนโลยี Strict Wake Gating (ต้องปลุกด้วย 'hello nexxa', 'nexxa', 'เน็กซ่า' ก่อนเสมอ และเปิดหน่วงเวลารับคำสั่ง 15 วินาที)

- ส่วนประมวลผล (Intent Parser): ถอดรหัสความหมาย (NLU) ด้วย Google AI Studio (Gemini 3.5 Flash Lite) พร้อมระบบ Local Smart NLP สำรองในกรณีออฟไลน์ แยกแยะความตั้งใจผู้ใช้ออกเป็น Action Dictionary มาตรฐาน

- หน้าจอหุ่นยนต์ (OLED Robot Face): หน้าจอแสดงผลใบหน้าหุ่นยนต์ OLED Cyber-Blue Responsive SVG ปรับเปลี่ยนอารมณ์และขยับปากพูด (Lip-sync) ตามประโยคที่กำลังเปล่งเสียง

- เสียงสังเคราะห์ (Neural TTS): สร้างเสียงพูดภาษาไทยสไตล์ธรรมชาติ Authoritative Female Neural Voice (th-TH-PremwadeeNeural) ตอบรับผู้ใช้ และรายงานผลการทำงานของหุ่นยนต์

- ส่วนสื่อสารฮาร์ดแวร์ (Hardware Gateway): ส่งคำสั่งการเคลื่อนไหวผ่าน HTTP REST ไปยัง IP ของ ESP32 และเปิดช่องทางรับผลลัพธ์การทำงานกลับมาจาก ESP32 ผ่าน POST /api/robot_status

2. ESP32 Robot Hardware (ร่างกายกายภาพ): ทำหน้าที่เป็นระบบควบคุมระดับล่าง (Low-Level Microcontroller) รันเฟิร์มแวร์ภาษา C++

- ระบบขับเคลื่อน (Drive System): ควบคุม H-Bridge Motor Driver (เช่น L298N หรือ TB6612FNG) เพื่อหมุนล้อเดินหน้า, ถอยหลัง, เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา

- ระบบตามเส้น (Line Tracking Array): อ่านค่าเซนเซอร์อินฟราเรด (TCRT5000) 4-5 จุด เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้วิ่งไปตามเส้นดำ/ขาวในสภาพแวดล้อม

- แขนกลหยิบจับ (Robotic Arm & Gripper): ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 4 ถึง 6 แกน (Base, Shoulder, Elbow, Wrist, Gripper) สำหรับยก, เอื้อม, คีบ, และวางวัตถุเป้าหมาย

- ระบบเซฟตี้ (Obstacle Detection): ตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหน้าด้วยเซนเซอร์อัลตราโซนิกส์ HC-SR04 เพื่อหยุดฉุกเฉินอัตโนมัติป้องกันการชน

- ส่วนสื่อสาร (HTTP Client & Server): เปิด WebServer รับคำสั่งจาก Brain ที่พอร์ต 80 และส่งรายงานความคืบหน้ากลับไปยัง Brain เมื่อทำงานสำเร็จหรือล้มเหลว

1.1 ลำดับขั้นตอนการทำงานทั้งระบบ (End-to-End Execution Sequence)

เมื่อผู้ใช้สั่งงานด้วยเสียง ขั้นตอนการสื่อสารระหว่างสมองและหุ่นยนต์จะดำเนินไปตามตารางลำดับงานดังต่อไปนี้:

| ขั้นที่ | ขั้นตอน (Stage) | ตัวกลาง/โพรโทคอล | รายละเอียดการทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wake Word Detection | Web Speech API (Mic) | ผู้ใช้พูด 'เน็กซ่า' หรือ 'hello nexxa' -> ระบบตรวจพบคำปลุก ตอบรับ 'ค่ะ' และเปิดเวลารอรับคำสั่ง 15 วินาที |
| 2 | Voice Command Input | Web Speech API (Mic) | ผู้ใช้พูดคำสั่ง เช่น 'ช่วยหยิบขวดน้ำ' หรือ 'เริ่มเดินตามเส้นทาง' ภายใน 15 วินาที |
| 3 | AI Intent Parsing | Gemini 3.5 Flash / NLP | Brain วิเคราะห์ประโยค แยก Action เป็น 'PICK', Target เป็น 'ขวดน้ำ' และสร้างประโยคตอบรับ 'กำลังไปหยิบขวดน้ำให้ค่ะ' |
| 4 | AI Voice Confirmation | Edge Neural TTS (/speak) | ลำโพงเปล่งเสียงตอบรับผู้ใช้ทันที หน้าจอ OLED ยิ้มและขยับปากพูดแบบ Lip-sync |
| 5 | Dispatch to Hardware | HTTP POST /command | Brain ยิง HTTP Request ไปยัง ESP32: {"action": "PICK", "target": "ขวดน้ำ"} |
| 6 | Hardware Execution | ESP32 C++ Actuators | ESP32 ขับเคลื่อนแขนกล กางกริปเปอร์ เอื้อมลงหยิบขวดน้ำ และหนีบวัตถุ |
| 7 | Report Task Result | HTTP POST /api/robot_status | เมื่อหยิบเสร็จ ESP32 ยิงรายงานผลกลับมาที่ Brain: {"status": "SUCCESS", "action": "PICK", "target": "ขวดน้ำ"} |
| 8 | AI Voice Final Report | AI Speech Generator | Brain ได้รับรายงานผล จะเปล่งเสียงแจ้งผู้ใช้ทันที: 'หยิบขวดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ' |
| 9 | Auto-Window Reset | State Machine (15s) | ระบบรีเซ็ตเวลารอรับคำสั่งถัดไป 15 วินาที ทำให้ผู้ใช้สั่งงานต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องปลุกซ้ำ |

2. โครงสร้างเครือข่ายและการกำหนดหมายเลขไอพี (Network Setup & Connectivity)

การสื่อสารระหว่าง Node.js (Brain) และ ESP32 อาศัยโพรโทคอล TCP/IP ผ่านสัญญาณไร้สาย Wi-Fi (802.11 b/g/n ความถี่ 2.4 GHz) โดยสามารถตั้งค่าได้ 2 รูปแบบหลัก:

2.1 รูปแบบที่ 1: Local Wi-Fi Router Subnet (แนะนำสำหรับการใช้งานจริง)

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน Brain และบอร์ด ESP32 เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi Router วงเดียวกัน โดยแนะนำให้กำหนด IP ดังนี้:

• Brain IP: IP เครื่องที่รัน Brain (Node.js Server): เช่น 192.168.1.50 พอร์ต 8000

• ESP32 IP: IP บอร์ด ESP32: แนะนำให้ตั้งค่า Static IP หรือจอง DHCP Reservation ไว้ เช่น 192.168.1.100 พอร์ต 80

• ข้อกำหนดเครือข่าย: ทั้งสองฝั่งต้องสามารถ ping หากันได้โดยไม่มี Firewall กั้นพอร์ต 80 และ 8000

2.2 รูปแบบที่ 2: ESP32 Access Point (SoftAP - กรณีพกพาออกนอกสถานที่)

ในกรณีที่นำหุ่นยนต์ไปสาธิตนอกสถานที่และไม่มี Wi-Fi Router ภายนอก บอร์ด ESP32 สามารถเปิดโหมด SoftAP ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ด้วยตัวเองได้:

• ชื่อสัญญาณ Wi-Fi: SSID: 'Nexxa-Robot-AP' (รหัสผ่าน: 'nexxa1234')

• ESP32 IP: ESP32 จะมีไอพีเริ่มต้นเป็น 192.168.4.1

• Brain IP: เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับ 'Nexxa-Robot-AP' และจะได้รับไอพี เช่น 192.168.4.2

ℹ️ การตั้งค่า IP ผ่านแดชบอร์ด การกำหนดค่าไอพีของ ESP32 สามารถทำได้ง่ายๆ บนหน้าจอ Web Dashboard (dashboard.html) ในหัวข้อ 'Settings' หรือกดที่ปุ่มสถานะ Wi-Fi เพื่อเปลี่ยน IP ได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขซอร์สโค้ด ค่าที่บันทึกจะถูกจำไว้ใน LocalStorage ของเบราว์เซอร์อย่างถาวร

3. ข้อกำหนดการส่งคำสั่งจาก Brain ไปยัง ESP32 (Sending Commands Contract)

เมื่อผู้ใช้สั่งงานผ่านเสียง, หน้าจอ OLED, หรือกดปุ่มบน Dashboard ระบบ Brain จะทำการส่งคำสั่ง HTTP Request ไปยัง ESP32 ทันทีตามมาตรฐานนี้:

3.1 รายละเอียด Endpoint รับคำสั่งบน ESP32

| คุณสมบัติ (Property) | ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) |
| --- | --- |
| URL Endpoint | http://<ESP32_IP>/command หรือ http://<ESP32_IP>:80/command |
| HTTP Methods รองรับ | POST (แนะนำหลักแบบ JSON Body) และ GET (แบบ URL Query Parameter เพื่อความยืดหยุ่น) |
| Content-Type (POST) | application/json |
| CORS Headers | Access-Control-Allow-Origin: * , Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS |
| Timeout การเชื่อมต่อ | Brain กำหนด Timeout ไว้ที่ 2,500 ms (2.5 วินาที) เพื่อป้องกัน UI ค้าง |

3.2 พจนานุกรมคำสั่งทั้งหมด (Action Dictionary & Allowed Parameters)

ESP32 ต้องเขียนโค้ดรองรับ Action Strings ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด (Case-Insensitive):

| Action String | เป้าหมาย (target) | พฤติกรรมฮาร์ดแวร์ที่ต้องทำ | ตัวอย่างประโยคสั่งงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| START_LINE_TRACK | ว่าง / line | เปิดอัลกอริทึม PID อ่านเซนเซอร์ TCRT5000 ขับมอเตอร์วิ่งตามเส้น | 'เริ่มเดินตามเส้นทาง', 'เดินตามเส้น' |
| STOP_LINE_TRACK | ว่าง / line | ปิดการวิ่งตามเส้น เบรกมอเตอร์หยุดนิ่งในตำแหน่งปัจจุบัน | 'หยุดเดินตามเส้น', 'เลิกตามเส้น' |
| NAVIGATE_TO | ชื่อสถานีเป้าหมาย เช่น station_a, station_b, kitchen | เคลื่อนที่ไปยังสถานีที่ระบุ โดยอาจใช้การนับแยกเส้นทางหรือ RFID | 'ไปที่สถานี A', 'ไปห้องครัว' |
| PICK | ชื่อวัตถุ เช่น bottle, cup, box, ขวดน้ำ | ขยับแขนกลเปิดกริปเปอร์ ก้มลงหนีบวัตถุเป้าหมาย และยกขึ้นค้างไว้ | 'ช่วยหยิบขวดน้ำ', 'หยิบกล่องพัสดุ' |
| PLACE | จุดวาง เช่น table, floor, box, โต๊ะ | ขยับแขนกลลดระดับลงยังจุดวาง คลายกริปเปอร์ปล่อยวัตถุ และพับแขนเก็บ | 'วางขวดน้ำลง', 'วางสิ่งของ' |
| MOVE_OBJECT | วัตถุ:ปลายทาง เช่น bottle:station_b | รวมงาน: ไปหยิบวัตถุ -> เดินทางไปสถานีเป้าหมาย -> วางวัตถุลง | 'ช่วยย้ายขวดน้ำไปที่สถานี B' |
| HOME | ว่าง / base | กลับรถและวิ่งตามเส้นทางกลับไปยังแท่นชาร์จหลัก (Docking Station) | 'กลับฐาน', 'กลับไปที่แท่นชาร์จ' |
| STOP | ว่าง / emergency | หยุดฉุกเฉิน ตัดไฟมอเตอร์และหยุดเซอร์โวทันที (Safety E-Stop) | 'หยุดเดี๋ยวนี้', 'หยุด', 'Emergency Stop' |
| CheckStatus | ว่าง / esp32 | ตอบกลับสถานะปัจจุบัน (Battery, Health, Current State) เพื่อยืนยันว่าออนไลน์ | 'เช็คสถานะ', 'ตรวจสอบความพร้อม' |

3.3 รูปแบบ JSON Payload (Request / Response Format)

ตัวอย่างการส่งคำสั่งด้วยวิธี HTTP POST และ JSON Body:

// CODE SNIPPET [JSON HTTP POST /command] // 1. ตัวอย่าง Request: Brain -> ESP32 (POST /command) // Header: Content-Type: application/json { "action": "PICK", "target": "ขวดน้ำ" } // 2. ตัวอย่าง Request แบบสั่งย้ายวัตถุข้ามสถานี: { "action": "MOVE_OBJECT", "target": "bottle:station_b" } // 3. ตัวอย่าง Response: ESP32 ตอบกลับทันที (HTTP 200 OK) // เพื่อยืนยันว่าได้รับคำสั่งเรียบร้อยและเริ่มกระบวนการทำงานแล้ว: { "status": "ok", "received_action": "PICK", "target": "ขวดน้ำ", "robot_state": "PICKING", "message": "Command accepted, starting arm routine" }

ตัวอย่างการส่งคำสั่งสำรองด้วยวิธี HTTP GET (URL Parameters):

// CODE SNIPPET [HTTP GET /command] // ตัวอย่าง Request แบบ GET: GET http://192.168.1.100/command?action=PICK&target=ขวดน้ำ HTTP/1.1 Host: 192.168.1.100 // Response ตอบกลับ (HTTP 200 OK): {"status":"ok","action":"PICK","target":"ขวดน้ำ"}

ตัวอย่างการทดสอบยิงคำสั่งผ่าน cURL Command Line:

// CODE SNIPPET [Bash / PowerShell cURL] # ทดสอบสั่งหยิบขวดน้ำ curl -X POST http://192.168.1.100/command \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"action": "PICK", "target": "ขวดน้ำ"}' # ทดสอบสั่งเริ่มเดินตามเส้นทาง curl -X POST http://192.168.1.100/command \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"action": "START_LINE_TRACK", "target": ""}' # ทดสอบสั่งหยุดฉุกเฉิน curl -X POST http://192.168.1.100/command \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"action": "STOP", "target": ""}'

4. ข้อกำหนดการรายงานผลการทำงานจาก ESP32 กลับสู่ Brain (Task Feedback Loop)

นี่คือหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกับ AI Brain! เมื่อ ESP32 ปฏิบัติงานทางกายภาพเสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว) **ESP32 จะต้องเป็นผู้ส่ง HTTP POST กลับมายังเครื่อง Brain** ที่ Endpoint `/api/robot_status` เพื่อให้ Brain ทราบผลและเปล่งเสียงตอบรับผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง:

4.1 รายละเอียด Endpoint รับรายงานผลบน AI Brain

| คุณสมบัติ (Property) | ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) |
| --- | --- |
| URL Endpoint | http://<BRAIN_IP>:8000/api/robot_status (เช่น http://192.168.1.50:8000/api/robot_status) |
| HTTP Method | POST (และรองรับ GET เพื่อดูสถานะล่าสุด) |
| Content-Type | application/json |
| การกระทำของ Brain เมื่อได้รับ | 1. อัปเดตตัวแปรระบบ 2. แจ้งเตือนหน้าจอ OLED HUD 3. เปล่งเสียงพูดสรุปผลงานผ่าน Neural TTS 4. บรอดแคสต์ผ่าน SSE สู่ Dashboard |

4.2 โครงสร้าง JSON ของการรายงานผล (Feedback Payload Schema)

ESP32 ต้องส่ง JSON Payload ตามโครงสร้างดังต่อไปนี้:

| ฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล | ค่าที่อนุญาต / ตัวอย่าง | ความหมายและการประมวลผลของ Brain |
| --- | --- | --- | --- |
| status | String | "SUCCESS", "FAILED", "IN_PROGRESS", "OBSTACLE" | สถานะผลการปฏิบัติงาน (สำเร็จ, ผิดพลาด, กำลังทำ, ติดสิ่งกีดขวาง) |
| action | String | "PICK", "PLACE", "NAVIGATE_TO", "START_LINE_TRACK", "MOVE_OBJECT" | คำสั่งที่เพิ่งทำเสร็จ หรือกำลังดำเนินงานอยู่ |
| target | String | "ขวดน้ำ", "station_a", "กล่อง" | เป้าหมายของงาน ใช้สำหรับสังเคราะห์เสียงระบุชื่อวัตถุหรือสถานี |
| error | String | "none", "gripper_jammed", "line_lost", "obstacle_front" | สาเหตุข้อผิดพลาด (ส่งเฉพาะเมื่อ status เป็น FAILED หรือ OBSTACLE) |
| battery | Number | 0 - 100 (เช่น 85) | เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ปัจจุบันของหุ่นยนต์ (ทางเลือก) |
| speed | Number | 0 - 255 (เช่น 120) | ความเร็วรอบ PWM ของมอเตอร์ปัจจุบัน (ทางเลือก) |
| timestamp | Number | 1726210000000 หรือ millis() | เวลาที่เกิดเหตุการณ์ |

4.3 ตารางความสัมพันธ์: รายงานจาก ESP32 สู่ เสียงพูดภาษาไทยของ AI (Voice Reaction Mapping)

เมื่อ Brain ได้รับรายงานผลจาก ESP32 ระบบจะประมวลผลข้อความและสั่งให้ลำโพงเปล่งเสียงตอบรับอัตโนมัติ (Automated Speech Feedback) ดังนี้:

| Action | Status | เงื่อนไข/เป้าหมาย | เสียงสังเคราะห์ภาษาไทยที่ Brain จะพูดอัตโนมัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| PICK | SUCCESS | target = "ขวดน้ำ" | "หยิบขวดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ" |
| PICK | FAILED | target = "ขวดน้ำ" | "เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถหยิบขวดน้ำได้ค่ะ" (พร้อมหน้าจอ OLED เศร้า) |
| PLACE | SUCCESS | target = "กล่อง" | "วางสิ่งของเรียบร้อยแล้วค่ะ" |
| PLACE | FAILED | target = "กล่อง" | "ไม่สามารถวางสิ่งของได้ค่ะ กรุณาตรวจสอบตำแหน่งค่ะ" |
| NAVIGATE_TO | SUCCESS | target = "station_a" | "เดินทางถึงสถานี A เรียบร้อยแล้วค่ะ" |
| NAVIGATE_TO | FAILED | error = "lost" | "เดินทางไม่สำเร็จ หลุดออกจากเส้นทางค่ะ" |
| START_LINE_TRACK | SUCCESS | - | "เดินตามเส้นทางสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ" |
| START_LINE_TRACK | FAILED | error = "off_track" | "หุ่นยนต์หลุดออกจากเส้นทาง กำลังหยุดเพื่อความปลอดภัยค่ะ" |
| MOVE_OBJECT | SUCCESS | target = "ขวดน้ำ" | "เคลื่อนย้ายขวดน้ำสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ" |
| - | OBSTACLE | error = "distance_15cm" | "ตรวจพบสิ่งกีดขวางด้านหน้า หุ่นยนต์หยุดชั่วคราวค่ะ" |

4.4 ตัวอย่าง JSON Payload การรายงานผลของจริง

// CODE SNIPPET [JSON ESP32 -> Brain (/api/robot_status)] // กรณีที่ 1: รายงานว่าหยิบขวดน้ำสำเร็จ (Success) // ESP32 ทำการ POST ไปยัง http://192.168.1.50:8000/api/robot_status { "status": "SUCCESS", "action": "PICK", "target": "ขวดน้ำ", "battery": 92 } // ผลลัพธ์: AI Brain จะพูดทันทีว่า "หยิบขวดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ" // กรณีที่ 2: รายงานว่าหยิบล้มเหลว กริปเปอร์ติดขัด (Failed) { "status": "FAILED", "action": "PICK", "target": "ขวดน้ำ", "error": "gripper_jammed", "battery": 90 } // ผลลัพธ์: AI Brain จะพูดทันทีว่า "เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถหยิบขวดน้ำได้ค่ะ" // กรณีที่ 3: รายงานว่าเดินทางถึงสถานี A เรียบร้อย (Station Arrival) { "status": "SUCCESS", "action": "NAVIGATE_TO", "target": "station_a", "battery": 88 } // ผลลัพธ์: AI Brain จะพูดทันทีว่า "เดินทางถึงสถานี A เรียบร้อยแล้วค่ะ"

5. ระบบการกระจายข้อมูลสดแบบเรียลไทม์ (Server-Sent Events: SSE)

เพื่อให้หน้าจอแดชบอร์ดของผู้ควบคุม (`dashboard.html`) และหน้าจอหุ่นยนต์ OLED รับรู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างพร้อมกันในหน่วยมิลลิวินาที ระบบ Node.js Brain ได้ติดตั้งช่องสัญญาณ **Server-Sent Events (SSE)** ที่ Endpoint `/events`:

• SSE Stream URL: URL: http://<BRAIN_IP>:8000/events

• Headers: Content-Type: text/event-stream, Cache-Control: no-cache, Connection: keep-alive

• Event 'ROBOT_COMMAND': เมื่อมีคำสั่งใหม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจากเสียงของผู้ใช้หรือปุ่มกด

• Event 'ROBOT_TASK_RESULT': เมื่อ ESP32 รายงานผลสำเร็จ/ล้มเหลวเข้ามา Brain จะถ่ายทอดสดเหตุการณ์นี้ไปยังแดชบอร์ดทันที

• Event 'TELEMETRY': บันทึกประวัติการพูดโต้ตอบและคำสั่งขาเข้า-ขาออก (Input/Output Telemetry)

// CODE SNIPPET [JavaScript Browser Client SSE] // ตัวอย่างโค้ด JavaScript ฝั่ง Client หรือ Dashboard สำหรับรับ Event สด: const evtSource = new EventSource('/events'); // รับสถานะผลงานจาก ESP32 evtSource.addEventListener('ROBOT_TASK_RESULT', (e) => { const data = JSON.parse(e.data); console.log("ESP32 Task Result Received:", data.action, data.status, data.target); // อัปเดตสถานะ UI บนหน้าจอ }); // รับคำสั่งที่ส่งออกไปหาหุ่นยนต์ evtSource.addEventListener('ROBOT_COMMAND', (e) => { const data = JSON.parse(e.data); console.log("Command Dispatched:", data.action, data.target); });

6. แผนผังการต่อวงจรและสเปกขาสัญญาณฮาร์ดแวร์ (Hardware Pinout & Wiring)

ตารางแสดงการกำหนดหมายเลขขา (GPIO Pins) ของบอร์ด ESP32 DevKit V1 เพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ขับเคลื่อนและเซนเซอร์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ:

| อุปกรณ์ (Module) | ขาบอร์ด ESP32 | ชนิดสัญญาณ (Type) | หน้าที่การทำงาน (Function Description) |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor Driver | GPIO 18 | PWM (Output) | ENA: ปรับความเร็วรอบ มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อซ้าย |
| Motor Driver | GPIO 5 | Digital Out | IN1: ทิศทางหมุนมอเตอร์ซ้าย (เดินหน้า) |
| Motor Driver | GPIO 17 | Digital Out | IN2: ทิศทางหมุนมอเตอร์ซ้าย (ถอยหลัง) |
| Motor Driver | GPIO 16 | Digital Out | IN3: ทิศทางหมุนมอเตอร์ขวา (เดินหน้า) |
| Motor Driver | GPIO 4 | Digital Out | IN4: ทิศทางหมุนมอเตอร์ขวา (ถอยหลัง) |
| Motor Driver | GPIO 19 | PWM (Output) | ENB: ปรับความเร็วรอบ มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อขวา |
| Robotic Arm | GPIO 13 | PWM Servo (50Hz) | Servo 1: ฐานหมุนแขนกล (Base Rotation 0-180°) |
| Robotic Arm | GPIO 12 | PWM Servo (50Hz) | Servo 2: ท่อนแขนล่าง (Shoulder Joint) |
| Robotic Arm | GPIO 14 | PWM Servo (50Hz) | Servo 3: ท่อนแขนบน (Elbow Joint) |
| Robotic Arm | GPIO 27 | PWM Servo (50Hz) | Servo 4: กริปเปอร์มือจับ (Gripper: 0° อ้า, 90° หนีบ) |
| Line Sensor 1 | GPIO 32 | Digital In | TCRT5000: เซนเซอร์ตามเส้น ซ้ายสุด |
| Line Sensor 2 | GPIO 33 | Digital In | TCRT5000: เซนเซอร์ตามเส้น ซ้ายกลาง |
| Line Sensor 3 | GPIO 25 | Digital In | TCRT5000: เซนเซอร์ตามเส้น กึ่งกลาง |
| Line Sensor 4 | GPIO 26 | Digital In | TCRT5000: เซนเซอร์ตามเส้น ขวากลาง |
| Line Sensor 5 | GPIO 35 | Digital In | TCRT5000: เซนเซอร์ตามเส้น ขวาสุด |
| Ultrasonic | GPIO 22 | Digital Out | HC-SR04: Trig Pin (ส่งคลื่นความถี่ 40kHz) |
| Ultrasonic | GPIO 23 | Digital In | HC-SR04: Echo Pin (รับคลื่นสะท้อนกลับเพื่อวัดระยะทาง) |
| Status LED | GPIO 2 | Digital Out | Onboard Blue LED: แสดงสถานะ Wi-Fi และการทำงาน |

🛑 กฎสำคัญที่สุดเรื่องการต่อระบบไฟเลี้ยง (Power & Grounding Rule) ห้ามนำไฟเลี้ยง 5V หรือ 3.3V จากขาของ ESP32 ไปจ่ายให้เซอร์โวมอเตอร์และมอเตอร์ขับล้อโดยตรงเด็ดขาด! เนื่องจากกระแสไฟกระชากขณะมอเตอร์เริ่มหมุนจะทำให้แรงดันตก (Voltage Drop) ส่งผลให้ ESP32 รีเซ็ตตัวเองตลอดเวลา (Brownout Detector Reset) ควรใช้แบตเตอรี่ Li-ion 7.4V (2S) หรือ 11.1V (3S) แยกวงจร โดยผ่านโมดูลลดแรงดัน Buck Converter (เช่น LM2596 หรือ XL4015) แปลงไฟเป็น 5V / 3A จ่ายให้เซอร์โวมอเตอร์และเซนเซอร์ ต้องต่อสายกราวด์ (GND) ของแบตเตอรี่ทุกก้อน, บอร์ด ESP32, Motor Driver และ Servo Controller เข้าด้วยกันทั้งหมด (Common Ground) เพื่อให้ระดับแรงดันอ้างอิงของสัญญาณ PWM ตรงกัน 100%

7. ซอร์สโค้ดเฟิร์มแวร์ ESP32 ตัวอย่างฉบับสมบูรณ์ (Production-Ready C++ Firmware)

โค้ดภาษา C++ ด้านล่างนี้พร้อมสำหรับนำไป Flash ลงบนบอร์ด ESP32 ผ่าน Arduino IDE หรือ PlatformIO ได้ทันที โดยประกอบด้วยฟังก์ชันครบถ้วนตามข้อกำหนดอินเทอร์เฟซทั้งหมด:

// CODE SNIPPET [C++ Arduino Source Code (esp32_firmware.ino)] /** * REXZA / NEXXA AI ROBOT - ESP32 FIRMWARE * ------------------------------------------------------------------- * รองรับการรับคำสั่งจาก Brain ผ่าน POST/GET /command * และส่งผลลัพธ์การทำงานกลับหา Brain ผ่าน POST /api/robot_status * ------------------------------------------------------------------- */ #include <WiFi.h> #include <WebServer.h> #include <HTTPClient.h> #include <ArduinoJson.h> #include <ESP32Servo.h> // 1. การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi const char* ssid = "YOUR_WIFI_SSID"; const char* password = "YOUR_WIFI_PASSWORD"; // 2. กำหนด IP ของเครื่อง AI Brain (ที่รัน server.js พอร์ต 8000) const char* brain_server_url = "http://192.168.1.50:8000/api/robot_status"; // 3. กำหนด WebServer รับคำสั่งที่พอร์ต 80 WebServer server(80); // 4. ประกาศเซอร์โวมอเตอร์สำหรับแขนกล Servo baseServo; Servo shoulderServo; Servo elbowServo; Servo gripperServo; #define PIN_SERVO_BASE 13 #define PIN_SERVO_SHOULDER 12 #define PIN_SERVO_ELBOW 14 #define PIN_SERVO_GRIPPER 27 #define PIN_ENA 18 #define PIN_IN1 5 #define PIN_IN2 17 #define PIN_IN3 16 #define PIN_IN4 4 #define PIN_ENB 19 // ตัวแปรสถานะ bool isLineTracking = false; String currentAction = "IDLE"; String currentTarget = ""; // ===================================================================== // ฟังก์ชันส่งรายงานผลลัพธ์การทำงานกลับไปยัง AI Brain (Feedback Loop) // ===================================================================== void reportTaskResultToBrain(String status, String action, String target, String errorMsg = "none") { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.println("[ERR] WiFi not connected, cannot report to brain!"); return; } HTTPClient http; http.begin(brain_server_url); http.addHeader("Content-Type", "application/json"); StaticJsonDocument<256> doc; doc["status"] = status; // "SUCCESS" หรือ "FAILED" doc["action"] = action; // เช่น "PICK", "NAVIGATE_TO" doc["target"] = target; // เช่น "ขวดน้ำ", "station_a" doc["error"] = errorMsg; // สาเหตุความล้มเหลว (ถ้ามี) doc["battery"] = 85; // เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จำลอง doc["timestamp"] = millis(); String requestBody; serializeJson(doc, requestBody); Serial.print("[FEEDBACK -> BRAIN] Sending: "); Serial.println(requestBody); int httpResponseCode = http.POST(requestBody); if (httpResponseCode > 0) { Serial.printf("[FEEDBACK] Success! Response Code: %d\n", httpResponseCode); } else { Serial.printf("[FEEDBACK] Failed! Error: %s\n", http.errorToString(httpResponseCode).c_str()); } http.end(); } // ===================================================================== // รูทีนควบคุมแขนกลหยิบของ (PICK Routine) // ===================================================================== void executePickRoutine(String targetItem) { Serial.printf("[ARM] Starting PICK routine for: %s\n", targetItem.c_str()); // ขั้นที่ 1: อ้ากริปเปอร์ gripperServo.write(10); delay(500); // ขั้นที่ 2: ก้มแขนลงตำแหน่งหยิบ shoulderServo.write(120); elbowServo.write(80); delay(1000); // ขั้นที่ 3: หนีบวัตถุ gripperServo.write(85); delay(600); // ขั้นที่ 4: ยกแขนขึ้น shoulderServo.write(60); elbowServo.write(40); delay(800); // สมมุติตรวจสอบความสำเร็จ (ถ้ามี Sensor สัมผัสที่กริปเปอร์) bool isSuccess = true; if (isSuccess) { Serial.println("[ARM] PICK Succeeded!"); reportTaskResultToBrain("SUCCESS", "PICK", targetItem); } else { Serial.println("[ARM] PICK Failed!"); reportTaskResultToBrain("FAILED", "PICK", targetItem, "grip_lost"); } } // ===================================================================== // รูทีนควบคุมแขนกลวางของ (PLACE Routine) // ===================================================================== void executePlaceRoutine(String targetLocation) { Serial.printf("[ARM] Starting PLACE routine at: %s\n", targetLocation.c_str()); shoulderServo.write(110); elbowServo.write(70); delay(800); // อ้ากริปเปอร์ปล่อยของ gripperServo.write(10); delay(500); // ยกแขนกลับสู่ท่าสแตนด์บาย shoulderServo.write(45); elbowServo.write(45); delay(600); reportTaskResultToBrain("SUCCESS", "PLACE", targetLocation); } // ===================================================================== // ตัวจัดการคำสั่ง HTTP REST Handler: /command // ===================================================================== void handleCommand() { // รองรับ CORS server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*"); server.sendHeader("Access-Control-Allow-Methods", "POST, GET, OPTIONS"); server.sendHeader("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type"); if (server.method() == HTTP_OPTIONS) { server.send(204); return; } String action = ""; String target = ""; if (server.method() == HTTP_POST) { String body = server.arg("plain"); StaticJsonDocument<256> doc; DeserializationError err = deserializeJson(doc, body); if (!err) { action = doc["action"].as<String>(); target = doc["target"].as<String>(); } } else if (server.method() == HTTP_GET) { if (server.hasArg("action")) action = server.arg("action"); if (server.hasArg("target")) target = server.arg("target"); } action.trim(); target.trim(); Serial.printf("[RECV COMMAND] Action: '%s', Target: '%s'\n", action.c_str(), target.c_str()); // ตอบกลับ Brain ทันทีว่ารับคำสั่งแล้ว StaticJsonDocument<200> resDoc; resDoc["status"] = "ok"; resDoc["received_action"] = action; resDoc["target"] = target; String resStr; serializeJson(resDoc, resStr); server.send(200, "application/json", resStr); // นำคำสั่งไปสั่งการฮาร์ดแวร์ if (action.equalsIgnoreCase("PICK")) { executePickRoutine(target.length() > 0 ? target : "ขวดน้ำ"); } else if (action.equalsIgnoreCase("PLACE")) { executePlaceRoutine(target.length() > 0 ? target : "โต๊ะ"); } else if (action.equalsIgnoreCase("START_LINE_TRACK")) { isLineTracking = true; Serial.println("[ROBOT] Line tracking started"); // เมื่อวิ่งครบรอบ ส่งรายงานผล reportTaskResultToBrain("SUCCESS", "START_LINE_TRACK", "track_1"); } else if (action.equalsIgnoreCase("STOP_LINE_TRACK") ¦¦ action.equalsIgnoreCase("STOP")) { isLineTracking = false; // เบรคมอเตอร์ digitalWrite(PIN_IN1, LOW); digitalWrite(PIN_IN2, LOW); digitalWrite(PIN_IN3, LOW); digitalWrite(PIN_IN4, LOW); Serial.println("[ROBOT] Emergency Stop executed"); reportTaskResultToBrain("SUCCESS", "STOP", "hardware"); } else if (action.equalsIgnoreCase("NAVIGATE_TO")) { Serial.printf("[ROBOT] Navigating to station: %s\n", target.c_str()); delay(2000); // จำลองการเดินทาง reportTaskResultToBrain("SUCCESS", "NAVIGATE_TO", target); } else if (action.equalsIgnoreCase("CheckStatus")) { reportTaskResultToBrain("SUCCESS", "CheckStatus", "online"); } } void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("\n--- NEXXA ESP32 BOOTING ---"); // ติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์ baseServo.attach(PIN_SERVO_BASE); shoulderServo.attach(PIN_SERVO_SHOULDER); elbowServo.attach(PIN_SERVO_ELBOW); gripperServo.attach(PIN_SERVO_GRIPPER); // ท่าเริ่มต้นของแขนกล (Home Position) baseServo.write(90); shoulderServo.write(45); elbowServo.write(45); gripperServo.write(10); // อ้ามือ // เชื่อมต่อ Wi-Fi WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); Serial.print("[WIFI] Connecting"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.printf("\n[WIFI] Connected! IP Address: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str()); // กำหนดเส้นทาง REST API server.on("/command", handleCommand); server.begin(); Serial.println("[HTTP] Server listening on port 80"); // แจ้งเตือน Brain ว่า ESP32 บูตพร้อมใช้งานแล้ว reportTaskResultToBrain("SUCCESS", "CheckStatus", "online"); } void loop() { server.handleClient(); // โค้ดวนลูปเดินตามเส้น (Line Tracking Loop) if (isLineTracking) { // อ่านเซนเซอร์ TCRT5000 และคำนวณ PID ควบคุมมอเตอร์ } }

8. ขั้นตอนการทดสอบระบบและการนำไปใช้งานจริง (Commissioning & Testing Guide)

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100% ก่อนส่งมอบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบ (Commissioning Checklist) ดังนี้:

8.1 ขั้นตอนที่ 1: สตาร์ตระบบ AI Brain บนเครื่องคอมพิวเตอร์

1.1 เปิดโฟลเดอร์: เปิดโปรแกรม Terminal (PowerShell หรือ CMD) ไปที่โฟลเดอร์โครงการ D:\Nexxa

1.2 รันเซิร์ฟเวอร์: พิมพ์คำสั่ง 'node server.js' หรือดับเบิลคลิกไฟล์ 'run_web.bat'

1.3 การเปิดหน้าจอ: เซิร์ฟเวอร์จะเปิดทำงานที่พอร์ต 8000 และระบบจะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ไปที่ http://localhost:8000 โดยอัตโนมัติ

8.2 ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบจำลองคำสั่งและการตอบกลับผ่าน Web Dashboard

2.1 เข้าแดชบอร์ด: เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ http://localhost:8000/dashboard.html

2.2 ทดสอบส่งคำสั่ง: ใน Section 3 'ทดสอบส่งคำสั่งไปยัง ESP32' ให้กดปุ่ม '📦 ส่งคำสั่ง PICK (หยิบขวดน้ำ)' -> สังเกตว่าหน้าจอหุ่นยนต์ OLED จะยิ้มและพูดว่า 'กำลังไปหยิบขวดน้ำให้ค่ะ'

2.3 ทดสอบการตอบกลับ: ใน Section 3.5 'จำลองสถานะตอบกลับจาก ESP32 (Hardware Task Result)' ให้กดปุ่ม '✅ จำลองหยิบสำเร็จ (PICK SUCCESS)' -> สังเกตว่าระบบ Brain จะเปล่งเสียงพูดว่า 'หยิบขวดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ' ทันที!

2.4 ทดสอบกรณีเกิดข้อผิดพลาด: กดปุ่ม '❌ จำลองหยิบล้มเหลว (PICK FAILED)' -> สังเกตว่าระบบ Brain จะเปลี่ยนหน้าตา OLED เป็นเศร้า และพูดเตือนว่า 'เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถหยิบขวดน้ำได้ค่ะ'

8.3 ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบการสั่งการด้วยเสียงจริงผ่านไมโครโฟน (Voice End-to-End Test)

3.1 ปลุกหุ่นยนต์: พูดคำปลุกเสียงชัดเจน: 'เน็กซ่า' หรือ 'hello nexxa' -> หุ่นยนต์จะส่งเสียง 'ค่ะ' และขอบตาสีฟ้าจะเรืองแสงพร้อมรับคำสั่ง 15 วินาที

3.2 สั่งงาน: พูดคำสั่งภายใน 15 วินาที: 'ช่วยหยิบขวดน้ำ' -> หุ่นยนต์จะตอบรับ 'กำลังไปหยิบขวดน้ำให้ค่ะ' และยิง POST /command ไปหา ESP32

3.3 รายงานผล: เมื่อ ESP32 หยิบขวดน้ำเสร็จและยิง POST /api/robot_status กลับมา -> หุ่นยนต์จะสรุปผลทันที: 'หยิบขวดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ'

9. การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting & FAQs)

| อาการผิดปกติ (Symptom) | สาเหตุที่เป็นไปได้ (Root Cause) | แนวทางแก้ไข (Solution) |
| --- | --- | --- |
| บอร์ด ESP32 รีเซ็ตตัวเองวนลูป (Brownout Detector triggered) | แรงดันไฟเลี้ยงตกขณะเซอร์โวหรือมอเตอร์กระชากกระแส | แยกแหล่งจ่ายไฟของมอเตอร์/เซอร์โวต่างหาก ห้ามดึงไฟจากบอร์ด ESP32 และต่อ Common Ground |
| Brain ส่งคำสั่งไม่ถึง ESP32 (Connection Timed Out) | IP ของ ESP32 ไม่ถูกต้อง หรืออยู่คนละ Wi-Fi Subnet | ตรวจสอบ Serial Monitor บน ESP32 เพื่อดู IP ที่แท้จริง และอัปเดตบน Dashboard ให้ตรงกัน |
| ESP32 ส่งรายงานผลกลับมาแล้วแต่ Brain ไม่ตอบสนอง | ไม่ได้ระบุพอร์ต 8000 ใน URL หรือ Windows Firewall บล็อกพอร์ต | ตั้ง URL บน ESP32 เป็น http://<BRAIN_IP>:8000/api/robot_status และกดอนุญาต Node.js ใน Windows Firewall |
| ไมโครโฟนไม่จับเสียงพูด (NotAllowedError) | เบราว์เซอร์ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงไมโครโฟน | คลิกรูปแม่กุญแจหน้ารายการ URL บน Google Chrome/Edge แล้วเลือก Permissions -> Microphone -> Allow |
| เสียงสังเคราะห์พูดซ้ำหรือเสียงแทรกไมค์ | เสียงจากลำโพงดังเกินไปจนไมค์จับเสียงตัวเอง | ระบบมี Echo Cancellation ในตัว แต่หากลำโพงอยู่ใกล้ไมค์มาก ให้ลดระดับเสียงลำโพงลงเล็กน้อย |